大环评审〔2024〕1-08号

- 大理白族自治州生态环境局

- 关于鹤庆乾酒有限公司10000吨/年白酒生产

- 技改扩建项目第一期5000吨/年白酒生产

- 项目技改提升项目环境影响

- 报告书的批复

鹤庆乾酒有限公司：

你公司报批的《鹤庆乾酒有限公司10000吨/年白酒生产技改扩建项目第一期5000吨/年白酒生产项目技改提升项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。经研究，批复如下：

一、鹤庆乾酒有限公司10000吨/年白酒生产技改扩建项目第一期5000吨/年白酒生产项目技改提升项目位于鹤庆县云鹤镇西龙潭。项目代码：2307-532932-04-02-369548，取得了鹤庆县发展和改革局投资项目备案证（鹤发改备案〔2023〕0082号）。项目总投资21000万元，分两阶段建设，其中，第一阶段投资15000万元，建设内容为1、非物质文化遗产传承观光车间，建设古法酿造展示、互动体验、非遗展示内容；2、酿造、灌装机械设备提升改造，建设行车、口杯酒灌装、异型瓶灌（包）装设备；3、粮食仓库改造，建设库容提升、原料通风及输送配套设施；4、曲药车间改造，建设原料仓库、制曲设备、曲药车间和培菌车间；5、现状公用基础设施工程提升改造，建设环保设施、电力设施提升改造、景点灯光设施、绿化、给排水、安保监控系统、厂区环境提升改造。技改后产能为6500吨酒产品，包括鹤庆乾酒3000吨和大麦酒及其他3500吨。本次环评仅针对第一阶段建设内容进行评价，第二阶段建设时须另行办理环评手续。

项目辅助工程（办公楼、宿舍楼、员工食堂、锅炉房、软化水处理车间、质检中心）、储运工程（原酒仓库、酒瓶仓库、成品仓库、包装物仓库）、公用工程（给水、排水、供电、供热、软水制备）、环保工程均依托厂区现有工程，不改建，并对燃煤锅炉燃料由现有的煤+生物质改为全部使用生物质，将现有的高效陶瓷多管除尘器+水膜除尘器（双碱法）废气处理系统进行技术升级，改造为高效陶瓷多管除尘器+袋式除尘器+水膜除尘器（双碱法）。

在全面落实《鹤庆乾酒有限公司10000吨/年白酒生产技改扩建项目第一期5000吨/年白酒生产项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。项目须严格执行环境保护的有关法律法规，项目《报告书》应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。

二、项目位于鹤庆兴鹤工业园区坝区片区（西组团），在鹤庆县高污染燃料禁燃区范围内，紧邻鹤庆县西龙潭饮用水源地保护区，项目在建设和运行过程中，应符合相关法律法规、政策和《鹤庆县高污染燃料禁燃区划分方案》《鹤庆县西龙潭饮用水源地保护区划分方案》等要求，进一步强化生态环境保护要求。

三、项目建设和运行过程中应重点做好的工作

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻施工产生的扬尘、废水、噪声及固体废物对周边环境的影响。合理安排施工时间、布置施工场地，采取洒水降尘、废水沉淀回用、隔声降噪、及时清运建筑垃圾及生活垃圾等措施，避免项目施工对周围环境造成不良影响。

（二）强化地表水和地下水环境保护措施。按照“雨污分流”原则，规范建设雨污分流系统。雨水通过雨水收集系统收集后排入园区雨水管道；项目运行期生活污水排入污水处理站处理，生产废水主要为蒸馏冷却水、泡粮废水、煮粮废水、锅底水、灌装清洗废水、地坪冲洗废水等，经厂区现有的污水处理站处理达到《发酵酒精和白酒工业污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中间接排放标准限值、动植物油达到《污水排污城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级排放限值后排入园区污水管网，进入鹤庆县污水处理厂。

认真落实《报告书》提出的分区防渗措施，对污水处理站、事故应急池、锅底水收集池、酒糟收集池、危废间、烟气沉灰池（水膜除尘循环水池）、机修车间采取重点防渗；生产区内除重点防渗区以外的区域（酿造车间、灌装车间、原酒储藏车间、非物质文化遗产观光车间、曲药车间、质检中心、食醋生产线等）采取一般防渗；其他区域采取简单防渗，同时加强运营期生产管理，定期检查，及时消除隐患，防止项目运行对地下水和土壤造成影响。

（三）严格落实《报告书》提出的各项大气污染防治措施，做好废气治理措施的建设及运营维护，确保处理设施的处理能力、效率满足大气污染防治要求。规范设置废气排放口，做好设备的日常管理及维护，确保设备正常运行，保证废气处理效果。项目运营期大气有组织污染源主要为11吨/小时燃生物质锅炉和2吨/小时燃沼气锅炉废气，11吨/小时燃生物质锅炉废气经高效陶瓷多管除尘器+袋式除尘器+水膜除尘器（双碱法）处理通过40米高的排气筒排放，2吨/小时燃沼气锅炉废气通过9米高的排气筒排放；项目无组织污染源主要为制曲废气、输粮废气、发酵蒸馏废气、灌装废气、原酒储存废气、生物质堆场粉尘、炉渣堆场粉尘以及污水处理站恶臭，输粮废气、发酵蒸馏废气、灌装废气通过车间封闭后排放，炉渣堆场粉尘通过设置有顶棚的三面围挡，采用遮阳网覆盖后排放，原酒储存废气通过加强通风后排放，食堂油烟通过油烟净化器处理后排放，进一步完善污水处理站周边绿化，在污水收集池加装盖板，定期喷洒除臭剂，确保恶臭气体达标排放。

项目产生的废气应达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关限值要求。

（四）加强固体废物综合利用和妥善处置。按照减量化、资源化、无害化原则，对固体废物进行分类收集、处理处置。项目运营期固体废物主要为废滤膜、炉渣、除尘脱硫渣、酒糟、废包装材料、污水处理站污泥、检验室废液、废试剂瓶、废矿物油、生活垃圾、餐厨垃圾。其中废滤膜由厂家回收，不在厂区储存；炉渣、除尘脱硫渣外售给砖厂资源化利用；固态酒糟30%用于配糟二次生产，70%外售给周边农户做饲料；废包装材料外售给废品回收，生活垃圾和污水处理站污泥委托环卫清运；餐厨垃圾外售给周边养殖户。检验室废液、废试剂瓶、废矿物油，经收集后暂存于危废间，委托有危废处置资质的单位定期清运处置。一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）要求管理，危险废物暂存、处置须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，严格按照国家危险废物管理的有关规定进行收集、贮存，建立相应的管理台账，并委托有危废处置资质的单位进行处置。

（五）运营期应选用低噪声设备，加强设备养护，采用基础减振、厂房隔声等措施降低噪声。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值，并确保最近敏感点南秀邑村满足声环境功能区划要求。

（六）按照《报告书》中的环境监测计划以及相关标准和技术规范要求，制定自行监测方案，并认真组织实施，发现异常立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施并向当地人民政府及有关部门报告。

（七）严格落实该《报告书》提出的环境风险防范措施，强化环境风险防范，按照《突发环境事件应急管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，严格落实厂区及周边各项环境风险防范措施与事故应急措施，及时更新环境风险防范应急预案，并报大理州生态环境局鹤庆分局备案。加强应急演练，建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费。

（八）严格按照《报告书》提出的要求，认真落实各项“以新带老”措施。根据《报告书》识别的现有工程环境问题采取有效防治措施，及时完成问题整改。

四、根据《报告书》，本项目建成后，全厂主要污染物排放量初步核定为：二氧化硫排放量1.909吨/年，氮氧化物排放量8.062吨/年，颗粒物排放量0.597吨/年，由大理州生态环境局鹤庆分局纳入主要污染物排放总量控制管理。

五、该《报告书》批准后，若项目建设性质、地点、规模、工艺以及污染防治措施等发生重大变动，应重新开展环境影响评价工作并另行报批。项目环境影响报告书自批准之日起满五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告书应当报我局重新审核。

六、你单位应切实落实环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设及运行中应严格执行环境保护“三同时”制度。施工期环境监理纳入工程监理内容，并委托有资质的环境监测机构及时开展施工期环境监测工作。项目投运前应按照固定污染源监管的有关要求及时申请变更排污许可证并按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求组织竣工环境保护验收。

七、你单位接到本批复后10个工作日内，将批准后的《报告书》及批复送州生态环境局鹤庆分局，并按规定接受各级生态环境部门日常监督检查。

大理州生态环境保护综合行政执法支队按职责开展相关执法监管工作。大理州生态环境局鹤庆分局要切实承担事中事后监管主要责任，履行辖区监管职责，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目的环境保护“三同时”、竣工环境保护自主验收等执法监管工作。

大理白族自治州生态环境局

2024年4月30日

抄送：州生态环境保护综合行政执法支队，州建设项目环境审核受理中心，

- 州生态环境局鹤庆分局、云南美信环境有限公司。

大理白族自治州生态环境局                 2024年4月30日印发