大环评审〔2024〕1-07号

- 大理白族自治州生态环境局

- 关于剑川县马登镇江南村1000头肉牛养殖

- 项目一期工程环境影响报告书的批复

剑川昌盛农业科技有限公司：

你公司报批的《剑川县马登镇江南村1000头肉牛养殖项目一期工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。经研究，批复如下：

一、剑川县马登镇江南村1000头肉牛养殖项目一期工程项目位于剑川县马登镇江南村，项目符合国家和地方现行产业政策要求，项目已在剑川县发展和改革局备案，项目代码为2209-532931-04-01-814501，总投资4800万元。

项目总占地45亩，用地分为三块，拟建设养殖圈舍、办公生活区、精料库、堆肥车间、病牛隔离圈舍、青贮窖、冻精改良站、道路、值班室及消毒室、化粪池，配套建设公用工程、环保工程等，建成后年出栏1000头优质肉牛。项目不再分期建设，后期需要扩建规模的，按照有关规定另行办理环评手续。

项目不在剑川县禁养区、限养区范围内，项目不涉及使用永久基本农田，项目区不在饮用水水源地保护区范围内，不占生态红线，选址范围内不涉及国家生态公益林、自然保护区及天然林，符合大理州“三线一单”有关要求。

在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。项目须严格执行环境保护的有关法律法规，《报告书》应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。

二、项目作为标准化养殖场，应确保符合《畜禽规模养殖污染防治条例》及相应的污染防治技术规范要求。

三、项目在建设和运行过程中应做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻施工产生的扬尘、噪声对周边环境的影响。尽量避开雨季施工，认真落实各项水污染防治措施和水土保持措施，避免项目施工对周围地表水造成不良影响。妥善堆存、处置各类固体废弃物，施工弃土、建筑垃圾及生活垃圾按照相关规定及时清运处置，严禁乱堆乱弃。

（二）严格落实水环境保护措施。项目运营期排水采取雨污分流制，场外雨水经截水沟截留后进入周边雨水沟，场内建筑顶部设置雨落管接入场外雨水沟；养殖尿液、粪便固液分离废水、生活污水、车辆清洗废水、青贮液、初期雨水等综合废水收集后进入黑膜沼气池发酵制成沼液肥后暂存于沼液贮存池，用于配套土地还田利用，严禁外排。

（三）项目区须按《报告书》要求落实分区防渗措施，对危废暂存间、黑膜沼气池、堆肥车间、无害化填埋井、养殖区化粪池等进行重点防渗；对牛舍、隔离舍、青贮窖、沼液贮存池、初期雨水池、车辆清洗消毒池、污水收集沟等进行一般防渗；对办公生活区、精饲料库房、干草库、道路等进行简单防渗。同时加强运营期生产管理，定期检查，及时消除隐患，防止项目运行对地下水和土壤造成影响。

（四）加强养殖区、粪污处理区、黑膜沼气池、沼液贮存池等场所及养殖粪污清运、暂存和处置环节的环境管理，采取防臭、除臭措施，加强饲料混合加工工段的粉尘收集处理，认真落实各项废气污染防治措施，确保恶臭等大气污染物达标排放。同时加强厂区绿化，优化厂区内平面布局，改善项目区内部环境，减轻项目对周围环境的影响。

（五）加强项目固体废物管理，分类收集、暂存并妥善处置各类固体废物。项目采用干清粪工艺，由人工将干清粪清运至堆肥车间，固液分离处理后的粪渣，连同饲料残渣、沼渣及外购的堆肥发酵辅料，通过分子膜发酵系统进行好氧堆肥后，预留少部分作为牛舍保温垫料层，大部分用于配套土地还田利用。你单位应加强堆肥车间的日常管理及维护，并做好沼气、沼渣、沼液收集及利用工作。沼液粪肥暂存、转运及处置等应实行台账管理，确保各环节风险可控，防止二次污染。

危险废物收集、暂存、转移、运输及处置等应严格按照危险废物污染防治的相关规定进行，严格落实危险废物台账管理要求，必须送有相应资质的单位进行处置并做好危险废物申报登记工作。病死牛及胞衣无害化处理设施及处置方法应符合相应的技术规范以及卫生防疫主管部门的要求，近期本项目病死牛及胞衣经项目区设置的2个无害化填埋井进行处置；远期剑川县无害化处置配套设施完善后，病死牛及胞衣统一送往剑川县病死畜禽冷库暂存，定期送往大理州病死畜禽无害化处理及资源化利用中心进行无害化处置。防疫及医疗药品按照医疗废物处置的要求委托有资质的单位妥善处置，不得造成二次污染。

（六）项目应编制突发环境事件应急预案并按要求备案，落实各项环境风险防范措施，切实防范环境风险。将本项目突发环境事件应急预案纳入到地方政府应急管理体系，与有关部门共同做好环境风险管控工作。

运行期按照相关标准和技术规范要求，制定自行监测方案，报经大理州生态环境局剑川分局审查备案后认真组织实施，定期向大理州生态环境局及剑川分局报送监测结果，并对污染物排放和周边环境质量监测情况依法向社会公众公开。

（七）加强环境管理，提高环保法治意识，建立健全环境保护管理制度，设置专门的机构负责项目环境保护工作，建立项目运行台账，并加强对设备的日常运行维护，确保环保设施正常运行，运营期污染物稳定达标排放，防止发生污染纠纷。

（八）根据《报告书》分析，以地块二（养殖区）、地块三（隔离区）厂界为边界设置100米卫生防护距离，卫生防护距离内不得引入居民区、机关、学校、医院、食品厂、自来水厂等环境敏感目标。你单位应书面报告剑川县人民政府及相关职能部门。

四、该项目环境影响报告书批准后，若项目建设性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施等发生重大变动，你单位应当重新开展环境影响评价工作并另行报批。项目环境影响报告书自批准之日起满五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告书应当报我局重新审核。

五、你单位应切实落实环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，制定生态环境管理办法，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。工程实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投运前应按照固定污染源监管的有关要求办理排污许可，项目建设完成后及时按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求组织竣工环境保护验收。

六、你单位接到本批复后10个工作日内，将批准后的《报告书》送大理州生态环境局剑川分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

大理州生态环境保护综合行政执法支队按职责开展相关执法监管工作。大理州生态环境局剑川分局要切实承担事中事后监管主要责任，履行辖区监管职责，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目的环境保护“三同时”、竣工环境保护自主验收、日常运行等执法监管工作。

大理白族自治州生态环境局

2024年4月30日

抄送：州生态环境保护综合行政执法支队，州建设项目环境审核受理中心，

- 州生态环境局剑川分局，云南潓腾环保咨询有限责任公司。

大理白族自治州生态环境局                 2024年4月30日印发