附件2

鹤庆县金墩佳鑫砖厂砖瓦用页岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

专家组评审意见

| 生产（建设）项目名称 |  | 鹤庆县金墩佳鑫砖厂砖瓦用页岩矿 矿山地质环境保护与土地复垦方案 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产（建设）单位名称 |  | 鹤庆县金墩佳鑫砖厂 |  |
| 方案编制单位名称 |  | 云南德成规划设计有限公司 |  |
| 项目用地面积（公顷） |  | 永久性建设用地 | 0.00公顷 |
|  |  | 损毁土地面积 | 5.7403公顷 |
| 生产规模（或投资规模） |  | 5万t/a |  |
| 生产年限（或建设年限） |  | 8.3年（2019年3月～2027年7月） |  |
| 专 家 评 审 结 论 | 根据《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与恢复治理方案编制审查及有关工作的通知》（国土资发[2009]61号）和国土资源部国土资发（2007）81号文“关于组织土地复垦方案编制和审查有关问题的通知”、国务院592号令《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》、《土地复垦质量控制标准》及土地开发整理工程建设标准和土地复垦等相关规程，2024年4月26日由评审机构云南省核工业地质调查院评审机构组织水工环地质、土肥、林业、造价、水保等5方面5个专家对云南德成规划设计有限公司编制的“鹤庆县金墩佳鑫砖厂砖瓦用页岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案”进行了评审，与会专家在会前审阅报告、会上听取介绍和讨论的基础上，给出了个人书面意见；经修改后交专家复核，于2024年5月6日再提交修改稿经水工环地质、土肥、林业、造价、水保等5方面5个评审专家复核后，专家组组长再复核，形成如下专家组评审意见： 一、项目基本情况 鹤庆县金墩佳鑫砖厂位于大理州鹤庆县195°方向，平距6.5km处，地处鹤庆县金墩乡积德村委会境内。矿区地理极值坐标（2000国家大地坐标）：东经100°08′49″～100°08′58″，北纬26°30′01″～26°30′09″。开采矿种为砖瓦用页岩，开采方式为露天开采，生产规模5万t/a，矿区面积0.0224km2，开采深度2430m-2380m。 二、矿山地质环境保护与恢复治理部分 （一）该矿山为延续矿山，生产规模属中型矿山；矿山地质环境条件为复杂类型；评估区重要程度为较重要区，按一级评估开展矿山地质环境保护与恢复方案编制符合现行规定。 （二）本方案确定评估区面积0.336km2，调查路线2条，总长2.5km，完成地质调查点15个。野外地质调查工作基本满足方案编制工作所需。方案编制工作程序合规，方案要件齐全。 （三）本方案对矿山开发利用方案、矿山生产现状、矿山地质环境保护与治理恢复现状和评估区地质环境条件进行了介绍，介绍较全面，可作为方案编制的基础。 （四）现状评估指出，评估区内现状发育潜在不稳定边坡三处（BW1、BW2、BW3），危害及危险性小-中等；现状矿业活动对含水层的影响和破坏较轻；对地形地貌景观影响及破坏较严重、对土地资源的破坏较轻、未对水土环境造成污染，影响较轻。现状评估较客观，反映了现状特征。 （五）预测评估认为，未来露采引发采帮边坡崩塌、滑坡，可能性较小-中等，危害及危险性中等；原料堆场、规划表土堆场运营过程中可能引发堆料、表土滑坡，可能性较小，危害程度及危险性以中等为主；C2冲沟受BW3边坡影响较大，可能引发泥石流，可能性较小-中等，危害及危险性中等。矿业活动对含水层的影响和破坏较轻；对地形地貌景观的影响及破坏较严重、对土地资源的影响较轻、对水土环境污染较轻。矿山建设适宜性为基本适宜。预测评估结论较可信。 （六）本方案将评估区划分为矿山地质环境影响较严重区和较轻区两级两区，分级分区基本合理；将评估区划分为次重点防治区和一般防治区两级两区，分级分区基本合理；方案适用年限设定为7年，是恰当的。综合评估结论基本客观。 （七）本方案制定的矿山地质环境保护与恢复治理方案包括工程措施、监测预警措施，措施设计有一定针对性和可实施性。 （八）矿山地质环境保护与恢复治理方案投资估算编制有据，计价计费基本合规。 （九）本项目矿山地质环境保护与治理恢复的总费用为68.12万元，估算投资较合理。 三、土地复垦部分 （一）本土地复垦方案报告书编制格式符合要求，内容较为齐全；调查研究与数据处理方法正确，数据基本可信；提出的土地复垦工程措施和生物措施基本可行；复垦费用估（概）算依据较充分，测算基本合理，可作为指导企业开展土地复垦工作的依据。 （二）原则同意报告书中关于《鹤庆县金墩佳鑫砖厂砖瓦用页岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》项目损毁土地的预测和分析。本项目损毁土地方式主要有挖损、压占，复垦区范围内损毁土地总面积5.7403公顷，其中已损毁土地面积5.5214公顷，拟损毁土地面积0.2189公顷；复垦责任范围面积5.7403公顷，其中挖损3.5373公顷，压占损毁2.2030公顷，地类为：乔木林地0.2398公顷，灌木林地0.0738公顷，其他草地0.0538公顷，采矿用地5.3289公顷，坑塘水面0.0316公顷，设施农用地0.0124公顷。 （三）原则同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。矿山土地复垦方案适用年限为7年（2024年4月-2031年4月）。规划复垦总面积积5.7353公顷（已复垦0公顷），项目实施后可复垦旱地1.9688公顷，复垦乔木林地2.5321公顷，复垦灌木林地1.2344公顷，扣除保留的水工建筑用地0.0050公顷等占地，土地复垦率达到99.91%。 （四）原则同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施。 预防控制措施：（1）各种生产建设活动应严格控制在矿权范围（征地范围线）内，做好土壤和植被的保护措施。（2）合理布置工作面及开采顺序，最大程度降低因地下开采造成对土地的损毁。（3）对损毁严重区布设监测措施，方法得当。（4）在场地内增加绿地面积及营造周边防护林，改善和保护了项目区域内的生态环境。 工程技术措施：（1）复垦工程措施：表土剥离，平整场地，覆土回填，复垦为旱地、乔木林地和灌木林地合理可行。（2）复垦监测措施：对整个复垦过程的复垦措施、复垦效果等动态监测。 生物化学措施：（1）对于绿化新增的乔木林地和灌木林地，优选当地优势树种和 草籽，进行科学种植和精心管理。（2）对乔木林地、灌木林地进行适时管理，包括浇水、施肥、除草、除虫、防霜防冻等，同时淘汰林地中劣质树种。（3）对于复垦林地撒播绿肥及商品有机肥培肥。 （五）原则同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。 （六）原则同意土地复垦投资估（概）算测算结果，确定土地复垦方案静态总投资125.65万元，亩均静态投资14605.46 元/亩，动态总投资155.96万元，亩均动态投资18128.67元/亩。项目复垦资金预存分为4期，首期预存资金31.41万元。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设或生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。 四、专家组强调事项 （一）矿山开采应严格按照《开发利用方案》的设计进行开采，并加强监测，定期进行维护，预防矿山地质灾害。 （二）进一步明确矿山项目用地范围、面积。明确矿权范围内为本矿山占用土地范围、面积。明确矿山地质环境保护治理区，土地复垦区、复垦责任范围。 （三）进一步复核工程量，细化植物品种单价分析，合理优化计列其他费用。 （四）本方案实施中，由于采矿引起的矿山地质环境调整变化具有滞后性，现状和后续采矿期间，矿山地质环境仍将调整变化，应适时开展矿山地质环境调整变化预测分析并据此实施各类工程措施、时空布置，避免或减轻因矿山地质环境变化对已实施各类工程措施损毁和不利影响。 （五）复垦工作应重视后期管护工作，以实现复垦目标。 （六）项目业主单位抓紧与项目所在地自然资源管理部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责任，明确土地复垦资金提取计划、开展土地复垦工作计划，并按要求定期向上级自然资源主管部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受各级国土资源管理部门的监督和检查。 （七）如项目性质、生产规模、矿山设施位置、矿区范围或生产工艺、开采方式等发生重大变化以及申请延续、转让采矿权时“方案”时效性已过期的，需按相关规定和要求重新组织编报或修编矿山地质环境保护与土地复垦方案的，应及时报原审查单位审查并备案。 综上所述，《鹤庆县金墩佳鑫砖厂砖瓦用页岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求，分析依据较充分，选用的恢复治理与复垦措施原则可行，工作部署与计划较合理，投资估算基本符合现行规定，结论符合实际。专家组同意通过技术评审，请编制单位参考专家组意见修改补充完善后，按规定程序上报备案。 |  |  |

鹤庆县金墩佳鑫砖厂砖瓦用页岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案评审专家组名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈 军 | 云南南方地勘工程总公司 | 高级工程师 |
| 2 | 孙 武 | 大理州水利水电勘测设计研究院 | 高级工程师 |
| 3 | 甘豫云 | - 大理州农业农村局系统 | 农 艺 师 |
| 4 | 杨石全 | 大理州山水投资有限公司 | 高级工程师 |
| 5 | 初志中 | 大理州水利水电勘测设计院 | 注册一级造价师 |